# LotSensor V1 — техническая инструкция разработчика

Документ фиксирует устройство системы, текущие подключения, алгоритмы, настройки, тестовые прошивки и порядок поиска неисправностей. Перед ремонтом, заменой контроллера или изменением программы сначала сверяться с этим файлом, PIN_MAP.md и исходным кодом.

## 1. Состав системы

- Контроллер: STM32F103C8T6 Blue Pill, поддерживается также STM32F103C6T6.

- Рабочая прошивка: src/lot_sensor.c.

- Заголовок протокола: include/lot_sensor_protocol.h.

- Сервер и HTTP API: web/server.py.

- Страница управления: web/index.html.

- Симулятор контроллера: web/simulator.py.

- Двоичный протокол на стороне компьютера: web/protocol.py.

- Редактируемый заводской профиль: web/factory_defaults.json.

- Полная монтажная карта: PIN_MAP.md.

- Принципиальные рекомендации по подключению: HARDWARE_WIRING.md.

- Тестовые прошивки: src/*test.c.

Рабочая цепочка:

браузер → HTTP 127.0.0.1:8765 → web/server.py

→ USB–RS485 → STM32 → драйвер двигателя и датчики

Браузер не управляет двигателем напрямую. Все критические переходы состояний, таймауты и отключение PWM выполняет STM32.

## 2. Электрическая безопасность

GPIO STM32 работают с уровнями 0–3,3 В. Напряжения 5, 12 и 24 В нельзя подавать на них напрямую.

Обязательные меры:

- PA8/PWM подтянуть резистором 4,7–10 кОм к GND. Это удерживает двигатель выключенным во время включения питания, сброса и перепрошивки.

- Силовой аппаратный STOP должен снимать разрешение двигателя независимо от программы.

- Энкодер нити 24 В подключать через быстрые оптопары или цифровой изолятор.

- Сигнал энкодера двигателя 5 В согласовать с 3,3 В.

- Для MAX485 с питанием 5 В сигнал RO согласовать с PA10. Безопаснее применять MAX3485 с питанием 3,3 В.

- Силовую проводку двигателя прокладывать отдельно от энкодеров и RS-485.

- У драйвера двигателя установить предохранитель, TVS и развязывающие конденсаторы.

- При отсутствии гальванической развязки должна быть общая точка GND.

Первый силовой запуск проводить без груза, с ограничением тока и доступным аппаратным STOP.

## 3. Карта пинов STM32F103

### Локальные кнопки

- PA0 — ручной подъём, активный LOW.

- PA1 — ручной спуск, активный LOW.

- PA2 — парковка, активный LOW.

- PA3 — один полный замер, активный LOW, запускается только из «Готов».

- PA4 — автономный периодический цикл, активный LOW. Одно нажатие включает, следующее выключает. Интервал локального цикла — 3 секунды.

Кнопки включаются между соответствующим входом и GND. В прошивке включена внутренняя подтяжка к 3,3 В. Для длинных проводов установить возле STM32 внешние резисторы 4,7–10 кОм к 3,3 В.

### Двигатель

- PA8 / TIM1_CH1 — Mot_PWM_Blue, PWM 1 кГц, диапазон 0…1000.

- PB15 — Mot_DIR_White, направление.

- PB14 / EXTI14 — Mot_FG_Yellow, импульсы энкодера двигателя.

PA8 и PB15 должны идти через согласующий буфер или транзистор. На PB14 включена подтяжка к 3,3 В; внешний open-collector требует 4,7 кОм к 3,3 В.

### Измерительный энкодер нити

- PB4 / TIM3_CH1 — Enc_FA_White.

- PB5 / TIM3_CH2 — Enc_FB_Green.

TIM3 работает как квадратурный энкодер с частичным remap. JTAG отключён для освобождения PB4, но SWD остаётся доступен. Для YT06 600 PPR при квадратуре ×4 получается 2400 отсчётов на оборот.

### Датчик грунта

- PB12 — вход LG8A3, активный LOW.

- PC13 — встроенный LED, напрямую и без программной задержки повторяет PB12.

Подключение LG8A3-2-Z/BX:

коричневый → питание датчика

синий      → GND

чёрный     → PB12

Ожидаемый выход — NPN open-collector:

- металл у датчика: PB12 около 0 В, контакт активен, PC13 горит;

- металл отсутствует: PB12 около 3,3 В, PC13 погашен.

Рекомендуемая внешняя подтяжка PB12 — 4,7 кОм к 3,3 В. Если датчик питается от 5 В, до подключения обязательно убедиться мультиметром, что чёрный провод не выдаёт активные 5 В.

### RS-485

- PA9 / USART1_TX → DI трансивера.

- PA10 / USART1_RX ← RO трансивера.

- PB0 → объединённые DE и /RE: HIGH передача, LOW приём.

Рабочая прошивка использует 115200 бод, 8N1. PB0 рекомендуется подтянуть 10 кОм к GND, чтобы при сбросе трансивер оставался в режиме приёма. Соединять A↔A, B↔B и GND↔GND. На концах длинной линии ставить 120 Ом.

Важно: старая тестовая прошивка rs485_test.c использует 9600 бод. Это не скорость рабочей прошивки.

### Межблочная блокировка

- PB10 — запрет измерения, активный LOW.

- PB11 — «датчик занят», активный HIGH 3,3 В.

На PB10 подключаются параллельно нормально-разомкнутые сухие контакты загрузки, выгрузки и других механизмов. При замыкании на GND текущий замер прерывается, груз паркуется, затем контроллер ждёт освобождения входа. После возврата PB10 в HIGH состояние меняется на «Готов», но прерванный замер самостоятельно не возобновляется.

PB11 равен HIGH во время запуска, ручного движения, парковки, измерения и ошибки. LOW означает «Готов» или «Ожидание механизмов». Для внешней автоматики применять транзистор или оптопару. Рекомендуемая безопасная подтяжка PB11 — 10 кОм к 3,3 В.

### Индикация состояния

- PB1 → резистор 1 кОм → анод внешнего LED; катод → GND.

- постоянно горит — «Готов»;

- медленно мигает — движение, парковка или измерение;

- быстро мигает — ошибка;

- погашен — активен запрет PB10, ожидание механизмов.

PB1 и PC13 показывают разное: PB1 — состояние автомата, PC13 — непосредственное состояние датчика грунта.

### Отладка

- PA13 — SWDIO.

- PA14 — SWCLK.

- Также соединить GND ST-Link с GND платы.

- Обычно питание платы подаётся отдельно; не объединять несколько источников без проверки схемы.

## 4. Тактирование и периферия

- HSE 8 МГц → PLL ×9 → SYSCLK 72 МГц.

- AHB 72 МГц.

- APB1 36 МГц.

- APB2 72 МГц.

- TIM1_CH1 формирует PWM 1 кГц: prescaler 71, period 999.

- TIM3 считает квадратурный энкодер PB4/PB5.

- PB14 считается по прерыванию на фронт.

- USART1: 115200, 8 бит, без чётности, 1 стоп-бит.

- RX USART1: DMA1 Channel 5 + обнаружение IDLE, DMA-буфер 32 байта, кольцевой буфер 128 байт.

- Главный автомат обновляется каждые 10 мс.

- Кнопки фильтруются три тика, то есть примерно 30 мс.

- IWDG включён: prescaler 64, reload 2500. Watchdog обновляется в главном цикле только после обслуживания протокола, входов и автомата.

При старте PA8 сначала конфигурируется как обычный выход LOW. Только после настройки таймера с compare=0 он переключается в альтернативную функцию PWM. Это программная часть безопасного запуска; внешний резистор PA8→GND всё равно обязателен.

## 5. Автомат состояний

Основные числовые состояния протокола:

- 0 — инициализация;

- 1 — готов;

- 2 — ручной подъём;

- 3 — ручной спуск;

- 4 — парковка;

- 5 — измерительный спуск;

- 6 — контакт с продуктом;

- 7 — подъём;

- 8 — ошибка;

- 9 — пауза проверки парковки;

- 10 — тест парковки вниз;

- 11 — возврат на парковку;

- 12 — остановка перед возвратом;

- 13 — короткое ожидание перед измерением;

- 14 — выборка слабины;

- 15 — разгон вверх;

- 16 — ожидание внешних механизмов;

- 17 — остановка перед парковкой после запрета.

### Полный одиночный замер

- Команда принимается только из состояния «Готов».

- Контроллер поднимает груз до верхнего упора.

- Верхний упор определяется по остановке энкодеров.

- Для измерения двигатель останавливается, счётчики обнуляются.

- Через 20 мс начинается спуск. Старого отпускания на 500 мс перед замером нет.

- Контакт с продуктом определяется только входом PB12. Падение скорости основного энкодера больше не является сигналом грунта.

- После PB12=LOW двигатель останавливается на 150 мс.

- Включается ускоренная выборка слабины вверх.

- После подтверждённого движения выполняется разгон и обычный подъём.

- Перед верхом скорость снижается согласно настройкам замедления.

- После остановки у упора рассчитывается результат и сохраняются данные хода вниз и вверх.

- Выполняется проверочная парковка, если режим её не пропускает.

### Почему измерение считается по ходу вверх

Опыт показал, что подъём даёт наиболее стабильное соответствие реальной длине. Поэтому автоматическая тарировка основного энкодера использует импульсы вверх. Импульсы вниз сохраняются для диагностики и сравнения. Энкодер двигателя получает собственный коэффициент и может быть выбран основным вручную.

### Вычисление результата

Высота базовой плоскости:

база = высота нижнего конуса + высота цилиндра

Высота точки отсчёта датчика:

точка датчика = база + датчик над базой

Результат:

высота продукта = точка датчика − измеренный путь

Отрицательный результат ограничивается нулём. В реальном режиме рисунок бункера и расчёт тонн используют последний result_mm. Ползунок уровня используется только симулятором.

## 6. Настройки контроллера

Значения передаются в целых единицах; PWM хранится в промилле 0…1000.

- run_pwm — обычная скорость измерения.

- park_pwm — скорость парковки.

- takeup_pwm — скорость выборки провисшей нити после контакта.

- contact_timeout_ms — время неподвижности основного энкодера для подтверждения верхнего упора.

- stall_timeout_ms — время отсутствия импульсов энкодера двигателя.

- park_release_ms — пауза внутри отдельного теста парковки. Не применяется перед измерительным спуском.

- park_test_ms — максимальное время тестового движения вниз.

- park_test_pulses — ограничение тестового хода парковки в единицах основного энкодера.

- slowdown_remaining_percent — оставшаяся часть пути, где начинается замедление подъёма.

- slowdown_divisor_tenths — делитель PWM: 10 = без деления, 20 = пополам.

- motion_timeout_ms — максимальная длительность одного движения.

- max_descent_mm — предельный путь вниз.

- length_cal_x10000 — коэффициент энкодера нити ×10000.

- motor_cal_x10000 — коэффициент энкодера двигателя ×10000.

- length_cal_offset_tenth_mm — линейное смещение энкодера нити в 0,1 мм.

- load_height_mm — высота груза.

- motor_encoder_enabled — выбор энкодера двигателя как рабочего результата.

- auto_interval_ms — интервал компьютерного периодического режима.

- contact_ignore_ms и contact_speed_percent сохранены для совместимости; текущая рабочая прошивка обнаруживает грунт по PB12.

- brake_comp_mm, descent_correction_mm, ascent_correction_mm, mismatch_mm и error_measurement_limit сохранены в протоколе и профиле. В текущем отлаженном профиле поправки равны нулю; не вводить эмпирические поправки до отдельного подтверждённого эксперимента.

## 7. Текущий заводской профиль

Главный редактируемый шаблон: web/factory_defaults.json.

Отлаженные значения на момент создания документа:

run_pwm                         670

park_pwm                        560

takeup_pwm                      945

contact_timeout_ms              450

stall_timeout_ms                700

park_release_ms                 500

park_test_ms                    2000

park_test_pulses                14217

slowdown_remaining_percent      10

slowdown_divisor_tenths         10

motion_timeout_ms               360000

max_descent_mm                  1000

length_cal_x10000               10747  (K=1,0747)

motor_cal_x10000                12221  (K=1,2221)

length_cal_offset_tenth_mm      0

load_height_mm                  0

motor_encoder_enabled           1

все поправки результата         0

Геометрия профиля:

верхний конус                   2240 мм

верхнее отверстие               2000 мм

диаметр бункера                 5600 мм

цилиндр                         10000 мм

нижний конус                    5000 мм

нижнее отверстие                1000 мм

датчик над базой                200 мм

плотность                       0,750 т/м³

коэффициент продукта            1,000

Встроенные значения непосредственно в lot_sensor.c являются аварийным fallback при пустой или повреждённой Flash и могут отличаться от отлаженного JSON-профиля. После замены контроллера обязательно применить профиль кнопкой Восстановить заводской профиль, затем проверить геометрию и тарировку.

Файл при первом запуске копируется в пользовательскую папку и дальше редактируется там:

- Linux: ~/.local/share/LotSensor/factory_defaults.json;

- Windows: %LOCALAPPDATA%\LotSensor\factory_defaults.json.

Изменение шаблона в проекте не перезаписывает уже существующую пользовательскую копию. Если требуется заменить её, отредактировать копию вручную либо удалить её при остановленной программе, чтобы она создалась заново.

Контроллер хранит рабочую конфигурацию в последней странице Flash. Формат имеет magic 0x4C4F5431, текущую версию 15 и CRC16. Последний 1 КБ Flash исключён из размера рабочей прошивки.

## 8. Геометрия, объём и масса

Текущий основной диаметр — 5,6 м, радиус — 2,8 м.

Объём вычисляется по частям:

- нижний усечённый конус;

- заполненная часть цилиндра;

- заполненная часть верхнего усечённого конуса.

Высота результата ограничивается диапазоном от нуля до полной геометрической высоты. Масса:

масса, т = объём, м³ × плотность, т/м³ × коэффициент продукта

Плотность и коэффициент являются множителями.

## 9. Тарировка

Номинал энкодера нити:

диаметр вала 10 мм

окружность 31,416 мм

2400 отсчётов/оборот

1 отсчёт ≈ 0,01309 мм

1 мм ≈ 76,394 отсчёта

Номинал энкодера двигателя:

9 импульсов/оборот

редуктор 18,8:1

окружность барабана 125,664 мм

Автоматическая тарировка:

- Ввести точно измеренную эталонную длину.

- Запустить тарировку из «Готов».

- Дождаться полного хода вниз и вверх.

- Коэффициенты рассчитывать по сохранённому ходу вверх.

- Автоматический контрольный замер должен повторить эталон.

- Сравнить оба энкодера и несколько повторных циклов.

После ручного изменения коэффициента интерфейс записывает его в контроллер перед следующим измерением. Не путать коэффициент длины с геометрической высотой установки датчика.

## 10. Двоичный протокол RS-485

Кадр:

55 AA | версия | команда | sequence | длина | payload | CRC16 Modbus

- версия протокола: 1;

- максимальный payload: 64 байта;

- ответ имеет установленный бит 0x80 в коде команды;

- CRC считается от поля версии до конца payload;

- повтор той же команды с тем же sequence получает сохранённый ответ и не выполняет действие повторно.

Команды:

0x01 GET_STATUS

0x10 MOVE_UP

0x11 MOVE_DOWN

0x12 STOP

0x13 PARK

0x14 MEASURE_ONCE

0x15 SET_AUTO

0x16 CLEAR_ERROR

0x17 SET_MANUAL_PWM

0x18 RESET_ENCODERS

0x19 MEASURE_AUTO_ONCE

0x20 SET_CONFIG

0x21 GET_CONFIG

0x22 SET_BUNKER_CONFIG

0x23 GET_BUNKER_CONFIG

0x24 GET_CALIBRATION_CAPTURE

Коды результата:

0 OK

1 неизвестная команда

2 неверная длина

3 занято

4 неверное состояние

5 неверное значение

## 11. HTTP API и локальная программа

Основные адреса:

- GET /api/version — версия приложения;

- GET /api/status — связь, состояние и телеметрия;

- GET/POST /api/config — настройки движения;

- GET/POST /api/bunker-config — геометрия;

- GET /api/factory-profile — профиль и путь к файлу;

- POST /api/factory-profile/apply — записать профиль в контроллер;

- GET /api/calibration-capture — сохранённые сырые ходы;

- POST /api/command — команда контроллеру;

- POST /api/simulation — вход/выход из симулятора.

Порт HTTP по умолчанию — 8765. Сервер открывает страницу только после проверки /api/version и получения полноценного HTML. Журнал запуска:

- Windows: %LOCALAPPDATA%\LotSensor\startup.log;

- Linux: ~/.local/share/LotSensor/startup.log.

Нельзя запускать два экземпляра сервера на одном COM-порту. Это вызывает мигание связи, потерю ответов и конфликт блокировки.

## 12. Сборка и прошивка

### Рабочая прошивка C8-клона

pio run -e lot_sensor_f103c8_clone

pio run -e lot_sensor_f103c8_clone -t upload

Для оригинального SWD TAP ID использовать lot_sensor_f103c8. Для C6 есть окружения lot_sensor_f103c6 и lot_sensor_f103c6_clone.

Последняя проверенная сборка:

RAM   1068 / 20480 байт = 5,2 %

Flash 18736 / 64512 байт = 29,0 %

После любой диагностической прошивки обязательно вернуть рабочую lot_sensor_f103c8_clone.

### Тесты Python

PYTHONPATH=web python3 -m unittest discover -s web -p 'test_*.py' -q

python3 -m py_compile web/server.py web/simulator.py

### Запуск на Linux

./start_web_tests.sh

Скрипт проверяет дубликаты серверов, блокировку последовательного порта, ожидает HTTP и открывает страницу. Лог проекта: .web-server.log.

Ручной запуск:

python3 web/server.py --serial /dev/ttyUSB0 --port 8765

python3 web/server.py --simulate --port 8765

### Windows EXE и установщик

Версия хранится в VERSION. После изменения версии:

packaging/windows/build_installer.sh

Результаты:

- dist/LotSensor.exe — переносимый основной файл;

- dist/LotSensorSetup-vX.Y.Z.exe — установщик с ярлыками и удалением.

PyInstaller включает index.html, factory_defaults.json и VERSION.

## 13. Диагностические прошивки

### Полный тест микроконтроллера

Файл: src/board_self_test.c.

pio run -e selftest_f103c8_clone -t upload

Проверяются тип и Flash, частоты, RAM, CRC, DMA, Flash, ADC, таймеры, CAN, LSE, RTC, backup-регистры и watchdog. Результат хранится в глобальной структуре g_self_test_result, которую можно смотреть через отладчик.

Индикация PC13 повторяется каждые 3 секунды:

- два коротких импульса — ошибок и предупреждений нет;

- три коротких импульса — ошибок нет, есть предупреждение, обычно отсутствует кварц LSE;

- число коротких импульсов равно количеству ошибок — есть неисправности.

Тест стирает/проверяет страницу 0x08007C00. После него рабочую прошивку и заводской профиль нужно восстановить.

### Датчик грунта

pio run -e ground_sensor_test_f103c8_clone -t upload

После пяти стартовых миганий PC13 должен без задержки повторять PB12: металл — LED горит, без металла — не горит.

### RS-485 запрос/ответ

pio run -e rs485_f103c8_clone -t upload

Это отдельный тестовый протокол на 9600 бод. Не проверять его рабочим сервером 115200 без специального тестового клиента.

### Непрерывная передача RS-485

pio run -e rs485_tx_f103c8_clone -t upload

Каждые 500 мс отправляется фиксированный кадр. Проверять осциллографом PA9, PB0, DI, A и B.

### Медленный тест DI/DE

pio run -e rs485_dc_f103c8_clone -t upload

PB0 удерживает передачу, PA9 переключается раз в 3 секунды. Удобно проверять обычным мультиметром.

## 14. Поэтапная проверка после замены платы

- Не подключать двигатель и 24 В.

- Проверить отсутствие короткого замыкания 3,3 В и 5 В на GND.

- Прошить полный self-test и записать маски ошибок.

- Вернуть рабочую прошивку.

- Проверить безопасный PA8: при включении и сбросе должен быть LOW.

- Проверить PC13 и датчик грунта.

- Проверить PB1: после запуска и состояния «Готов» горит постоянно.

- Проверить кнопки PA0–PA4 замыканием на GND.

- Проверить PB10: LOW запрещает измерение, PB1 гаснет.

- Проверить PB11: HIGH во время движения, LOW в «Готов».

- Проверить RS-485 и /api/status.

- Подать тестовые импульсы 0–3,3 В на энкодеры.

- Подключить драйвер без механической нагрузки и проверить PWM/DIR.

- Ограничить ток, установить лёгкий груз, проверить направления.

- Применить заводской профиль.

- Проверить геометрию бункера и высоту датчика над базой.

- Выполнить тарировку.

- Сделать не менее 20 повторных циклов и сравнить разброс.

## 15. Поиск неисправностей

### Нет связи с контроллером

Проверить:

ls -l /dev/ttyUSB*

pgrep -af 'web/server.py'

lsof /dev/ttyUSB0

curl --max-time 5 http://127.0.0.1:8765/api/status

На Windows:

curl.exe --max-time 5 http://127.0.0.1:8765/api/version

Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:8765/api/status

netstat -ano | findstr :8765

Если /api/version отвечает, но connected=false, HTTP работает, а проблема между сервером, COM-портом, RS-485 и STM32. Проверить A/B, GND, 115200 8N1, PB0, уровни PA9/PA10 и отсутствие второго процесса.

### API отвечает, главная страница пустая

Проверить:

curl.exe --max-time 10 -sS -o "$env:TEMP\lotsensor.html" -w "HTTP=%{http_code} BYTES=%{size_download}`n" http://127.0.0.1:8765/

Get-Content "$env:LOCALAPPDATA\LotSensor\startup.log" -Tail 30

Нормально: HTTP 200 и ненулевой размер. Пустой ответ при работающем API обычно означает старый/повреждённый EXE или второй экземпляр программы.

### Кнопки на странице перечёркнуты

Кнопки блокируются, если нет связи, контроллер не в «Готов», активен другой режим, идёт тарировка или замер. Особо проверить PB10: рабочий уровень HIGH около 3,3 В. LOW означает внешний запрет.

### Парковка не находится

Проверить:

- импульсы PB14 при вращении двигателя;

- импульсы PB4/PB5 при движении нити;

- направление двигателя;

- park_pwm;

- таймауты остановки;

- механический упор и проскальзывание;

- отсутствие активного PB10;

- пайку разъёмов и ножек STM32.

Если движение вверх/вниз есть, а парковки нет, сначала искать потерю импульсов энкодера и плохой контакт, а не увеличивать таймауты.

### Датчик грунта срабатывает, но замер проходит ниже

Проверить напряжение непосредственно на PB12:

- металл: около 0 В;

- свободно: около 3,3 В.

PC13 должен повторять это мгновенно даже вне измерения. Если LED правильный, но автомат не реагирует, проверить, что действительно загружена рабочая прошивка, а не тестовая. Если уровень на PB12 выше 3,3 В — немедленно отключить и исправить согласование.

### Замер иногда возвращается раньше грунта

В текущей версии контакт по скорости основного энкодера отключён. Возможные причины: ложный LOW на PB12, помехи, плохая земля, неправильная подтяжка, превышение пути/времени или остановка энкодера двигателя. Сначала смотреть PC13, состояние и текст ошибки.

### Импульсы продолжаются после остановки

Механизм и барабан могут останавливаться по инерции. Проверить осциллографом, являются ли импульсы реальным движением или дребезгом/помехой. Не уменьшать таймаут остановки без серии измерений: это может вызвать преждевременное распознавание упора.

### Результат отличается на постоянную величину

Проверить по порядку:

- геометрию бункера;

- Датчик над базой;

- высоту груза;

- выбранный основной энкодер;

- коэффициент выбранного энкодера;

- линейное смещение;

- нулевые корректировки;

- реальный эталон тарировки.

Не исправлять ошибку одновременно несколькими поправками: сначала найти её физическую причину.

### После замены контроллера параметры другие

Новая плата имеет пустую Flash и запускается со встроенными fallback-значениями. Подключить программу, нажать Восстановить заводской профиль, проверить геометрию и заново выполнить контрольную тарировку.

### Ошибка файла заводских параметров с Unexpected token '<'

Браузер получил HTML вместо JSON. Обычно запущена старая версия сервера или страница открыта не с того порта. Проверить /api/version, перезапустить единственный экземпляр программы и убедиться, что factory_defaults.json включён в EXE.

## 16. Ошибки рабочей прошивки

- Превышено время движения — ход дольше motion_timeout_ms.

- Нет импульсов основного энкодера — двигатель движется, энкодер нити молчит.

- Нет импульсов энкодера двигателя — при включённом контроле PB14 молчит.

- Парковка не найдена — верхний упор не подтверждён вовремя.

- Расхождение вверх/вниз — диагностическое сравнение путей.

- Ошибка UART — аппаратная ошибка USART.

- Ошибка конфигурации — неверные значения или ошибка записи Flash.

- Переполнение приёмного буфера — входные данные не успели обработаться.

- Груз зажат — двигатель вращается, а нить не движется.

- Проверка парковки не выполнена — тестовый отход/возврат не подтверждён.

- Тест энкодера двигателя не совпал с основным — диагностическое расхождение.

- Груз не стабилизировался — прежняя диагностическая защита.

- Подъём не начался — после контакта не подтверждено движение вверх.

- Превышен максимальный путь спуска — достигнут max_descent_mm.

При любой силовой ошибке сначала физически остановить установку и устранить причину. Нельзя многократно нажимать «Сброс ошибки», не проверив механизм.

## 17. Что проверить перед выпуском новой версии

PYTHONPATH=web python3 -m unittest discover -s web -p 'test_*.py' -q

python3 -m py_compile web/server.py web/simulator.py

pio run -e lot_sensor_f103c8_clone

git diff --check

Затем:

- проверить симулятор без контроллера;

- проверить /api/version, /api/status и главную страницу;

- проверить заводской профиль;

- прошить тестовую плату;

- выполнить парковку, одиночный и периодический замеры;

- проверить отчёт;

- изменить VERSION;

- собрать Windows EXE и установщик;

- испытать установщик на чистом Windows-компьютере;

- сохранить исходники и документацию в Git.

## 18. Важные замечания для будущей разработки

- Источником истины для поведения является текущий код, а не старые заметки.

- Раздел «Автоматический цикл» в старом LOT_SENSOR_TEST.md описывает прежнее обнаружение грунта по скорости Enc. В рабочей версии грунт определяется только PB12.

- HARDWARE_WIRING.md в конце упоминает первоначальные 9600 бод. Рабочий lot_sensor.c и сервер используют 115200 бод.

- Поле протокола load_offset_mm сохранено ради совместимости, но фактически означает вертикальную высоту датчика над базой.

- Перед изменением структуры сохраняемой конфигурации увеличить CONFIG_VERSION и добавить миграцию старой версии.

- После изменения формата пакета одновременно обновлять include/lot_sensor_protocol.h, src/lot_sensor.c, web/protocol.py, симулятор и тесты.

- Не допускать блокирующих задержек в рабочем автомате.

- Не выполнять тяжёлую обработку в прерываниях.

- Любые изменения парковки сначала испытывать без груза и с ограничением тока.